附件2

重庆市巴南区高洞子水库工程

水土保持方案变更报告书专家评审意见

2020年10月13日，重庆市水利局组织召开了《重庆市巴南区高洞子水库工程水土保持方案变更报告书（送审稿）》（以下简称《水保变更方案（送审稿）》）专家评审会，巴南区水利局、重庆市成易水利开发有限公司（以下简称项目法人）和重庆市水利电力建筑勘测设计研究院（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保变更方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了项目法人和报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水〔2018〕267号”和“渝水办水保〔2019〕5号”，专家组对《水保变更方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保变更方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年10月27交了《水保变更方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）同意水土保持保持方案变更的内容与原因。

（二）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（三）同意方案设计水平年为2023年。

（四）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为100.91hm2。

（五）同意项目水土流失防治标准为建设类项目西南紫色土区一级标准。

（六）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比达到0.85，渣土防护率达到92％，表土保护率达到92%，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率25%。

二、项目及项目区概况

（一）项目概况阐述基本清楚

重庆市巴南区高洞子水库工程坝址位于巴南区跳石镇（现圣灯山镇），为新建工程，工程等别为Ⅲ等中型水利工程，建设任务是以向花溪河流域调水为主，兼有向本流域提供农业灌溉、场镇供水和农村人畜饮水任务。水库正常蓄水位343.00m，总库容1025万m3。项目由大坝枢纽工程、输水工程和滩子口水库溢洪道扩建工程三部分组成，其中大坝枢纽工程包括挡水建筑物、泄水建筑物、取水建筑物、上坝公路和附属建筑物等；输水工程分为灌溉及供水工程（总干管和安澜干管）和调水工程（底拦栅坝、提水泵站、提水干管、引水干管、明渠和输水隧洞）。项目施工共设置了2座料场（分别位于坝枢永久占地线以内和库内）、1座渣场，9.324km施工临时道路和8座临时堆料场。

本工程占地面积100.91hm2，其中：永久占地72.62hm2，临时占地28.29hm2。本工程挖方量79.02万m3，填方量66.88万m3，余方量12.14万m3，余方中7.36万m3作为弃渣已运至规划的弃渣场堆放，其余4.78万m3运至重庆公路物流基地建设有限公司的基地建设项目场平回填利用。本工程已于2017年1月开工，计划2023年6月完工，总工期78个月。工程初步设计概算总投资为57265万元，其中土建投资38695.28万元。

（二）基本同意工程占地及土石方平衡分析。

（三）拆迁安置与专项设施改（迁）建阐述较清楚。

（四）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文等情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选址（线）的水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局的水土保持评价。

（三）同意对主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意项目水土流失现状及影响分析。项目区水土流失以水力侵蚀为主，原地貌平均土壤侵蚀模数1067.12t/（km2·a）。

（二）项目建设共扰动地表面积100.91hm2，损毁植被面积47.76hm2。

（三）基本同意土壤流失量预测方法及结果。工程建设可能造成的土壤流失总量为5996.97t，新增土壤流失量为5147.60t。

（四）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为大坝枢纽工程、滩子口水库溢洪道扩建工程和输水工程等3个一级水土流失防治区。其中：大坝枢纽工程防治区划分为主体工程、弃渣场、施工道路工程、施工生产生活区和库区等5个二级防治区；滩子口水库溢洪道扩建工程防治区划分为溢洪道扩建工程、施工道路工程和施工生产生活区等3个二级防治区；输水工程防治区划分为灌溉及供水工程、调水工程、施工道路工程、施工生产生活区和临时堆料场等5个二级防治区。

（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1.大坝枢纽工程防治区

（1）主体工程防治亚区

施工单位已在施工前剥离了区内表土，并在大坝左坝肩开挖边坡修建了截排水沟、沉沙池和框格植草护坡，在大坝下游坝坡修建了框格植草护坡和截排水沟，在上坝公路汇水侧修建了排水边沟，在取水塔开挖边坡坡顶修建了截水沟；施工后期，对大坝坝肩两侧平台景观绿化区进行覆土，并对大坝下游平台和大坝上下游进行了植被恢复。

在后续施工中，主体设计对管理房及相关附属设施周边布置了排水沟，并在坝肩两侧平台实施景观绿化，方案设计对坝肩两侧覆土区采取临时覆盖。

（2）弃渣场防治亚区

施工单位在堆渣前剥离了区内表土；堆渣完毕后，对弃渣场边坡采取了砼框格植草护坡措施，并在堆渣边坡坡脚修建了钢筋砼镇脚，在弃渣场右侧堆渣边缘布置了排水沟，顺接至沉沙井后接入钢筋砼排水管，对堆渣渣面采取覆土后撒播草籽恢复植被。

在后续施工中，方案设计在弃渣场左侧边缘和坡脚镇脚外布置排水沟，顺接至已有的钢筋砼排水管内。

（3）施工道路防治亚区

施工单位在施工前剥离了区内表土；施工后期对施工道路扰动林草地范围进行覆土后采取了撒播草籽恢复植被，对扰动耕地范围进行覆土还耕。方案不新增水保措施。

（4）施工生产生活区

施工单位在施工前剥离了区内表土；施工后期，施工临时设施经拆除后采取覆土还耕。方案不新增水保措施。

2.滩子口水库溢洪道扩建工程防治区

（1）溢洪道扩建工程防治亚区

施工单位在施工前剥离了区内表土；施工后期对溢洪道扩建开挖边坡采取覆土后撒播草籽恢复植被。

（2）施工道路防治亚区

施工单位在施工前剥离了区内表土；施工后期在已保留道路汇水侧修建了临时排水沟，其余扰动范围采取覆土后植树种草恢复植被。

（3）施工生产生活区

施工单位在施工前剥离了区内表土；施工后期，施工营地经拆除后覆土并采取撒播草籽恢复植被。

3.输水工程防治区

（1）灌溉及供水工程防治亚区

施工前，方案设计剥离管道开挖范围内表土，对管道两侧施工场地和临时堆土区采取彩条布铺垫保护；施工过程中，采用彩条布对管道开挖裸露坡面和松散临时堆土进行覆盖；在临时堆土下边坡设置临时拦挡。施工后期，对埋管临时占地进行土地整治后根据原地貌恢复耕地或植被。

（2）调水工程防治亚区

输水管道工程：施工前，方案设计剥离管道开挖范围内表土，对管道两侧施工场地和临时堆土区采取彩条布铺垫保护；施工过程中，采用彩条布对开挖裸露坡面和松散临时堆土进行覆盖，在管道横坡铺设段沿临时堆土下边坡设临时拦挡，在管道顺坡铺设段每隔5m垂直于管槽开挖方向布置横向填土编织袋拦挡；施工后期，对管线扰动范围进行土地整治后采取撒播种草措施。

输水隧洞工程：施工前，方案设计剥离隧洞进出口扰动范围表土；施工过程中，采用彩条布对隧洞开挖裸露边坡进行覆盖；施工后期，对隧洞洞口扰动范围进行土地整治后采取撒播种草措施。

底拦栅坝工程：施工前，方案设计剥离扰动范围内表土；施工过程中，采用彩条布对拦栅坝开挖土质坡面和松散临时堆土进行覆盖；施工后期，对扰动范围进行土地整治后采取撒播种草或植树种草防护。

输水明渠工程：施工前，方案设计剥离开挖范围内表土；施工过程中，采用彩条布对开挖裸露土质坡面和松散临时堆土进行覆盖，在明渠下边坡设填土编织袋挡墙拦挡；施工后期，对扰动范围进行土地整治后采取撒播种草防护。

（3）施工道路防治亚区

施工前，方案设计剥离扰动范围内表土；施工过程中，采用彩条布对开挖裸露土质坡面和松散临时堆土进行覆盖，并在裸露土质边坡采取撒播草籽措施；在填方边坡坡脚设置填土编织袋拦挡，在施工道路汇水侧布置临时排水沟；施工后期，对占地范围进行土地整治后根据原地貌恢复耕地或植被。

（4）施工生产生活区

施工前，方案设计剥离区内表土，根据施工场地布置在建筑物周边布设排水沟。工程完工后，对施工生产生活区临时占地进行土地整治后恢复耕地。

- 临时堆料场防治亚区

堆料前，方案设计对堆料场占地范围采取彩条布铺垫保护措施，在各堆料场边坡坡脚布置填土编织袋拦挡。堆料过程中，采用彩条布对松散临时堆料进行覆盖，并在堆料场周边布置临时排水沟和沉沙池；临时堆料全被利用后，对临时堆料场占地范围进行土地整治，根据原地貌恢复耕地或植被。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。开展监测工作前应编制监测实施方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）经审核，本工程水土保持方案变更报告静态总投资1068.57万元，其中：主体已列315.61万元，方案新增752.96万元（其中：工程措施288.46万元，植物措施17.17万元，监测措施51.05万元，临时措施216.05万元，独立费用77.71万元，基本预备费32.27万元，水土保持补偿费70.25万元）。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等保障措施和要求。

附表：重庆市巴南区高洞子水库工程水土保持方案变更投资估算审核表

专家组组长：

2020年11月2日

附表

重庆市巴南区高洞子水库水土保持方案变更投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减 （+、-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |  |
| 一 | 第一部分：工程措施 | 288.46 | 96.94 | 385.4 | 288.46 | 96.94 | 385.4 | 0 |
| （一） | 大坝枢纽工程区 | 113.2 | 90.91 | 204.11 | 113.2 | 90.91 | 204.11 | 0 |
| （二） | 滩子口水库溢洪道扩建工程区 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 |
| （三） | 输水工程区 | 170.36 | 6.03 | 176.39 | 170.36 | 6.03 | 176.39 | 0 |
| 二 | 第二部分：植物措施 | 17.17 | 218.67 | 235.84 | 17.17 | 218.67 | 235.84 | 0 |
| （一） | 枢纽工程区 | 1.89 | 218.65 | 220.54 | 1.89 | 218.65 | 220.54 | 0 |
| （二） | 滩子口水库溢洪道扩建工程区 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 |
| （三） | 输水工程区 | 13.48 | 0.02 | 13.5 | 13.48 | 0.02 | 13.5 | 0 |
| 三 | 第三部分：监测措施 | 51.05 |  | 51.05 | 51.05 | 0 | 51.05 | 0 |
| （一） | 枢纽工程区 | 8.5 |  | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 |
| （二） | 输水工程区 | 42.55 |  | 42.55 | 42.55 | 0 | 42.55 | 0 |
| 四 | 第四部分：临时措施 | 216.05 |  | 216.05 | 216.05 | 0 | 216.05 | 0 |
| （一） | 枢纽工程区 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 |
| （二） | 滩子口水库溢洪道扩建工程区 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 |
| （三） | 输水工程区 | 211.35 |  | 211.35 | 211.35 | 0 | 211.35 | 0 |
| （四） | 其他临时措施 | 3.82 |  | 3.82 | 3.82 | 0 | 3.82 | 0 |
| 五 | 第五部分：独立费用 | 77.71 |  | 77.71 | 77.71 | 0 | 77.71 | 0 |
| （一） | 枢纽工程区 | 18.68 |  | 18.68 | 18.68 | 0 | 18.68 | 0 |
| （二） | 滩子口水库溢洪道扩建工程区 | 3.35 |  | 3.35 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 |
| （三） | 输水工程区 | 55.68 |  | 55.68 | 55.68 | 0 | 55.68 | 0 |
| 一至五部分合计 |  | 650.44 | 315.61 | 966.05 | 650.44 | 315.61 | 966.05 | 0 |
| 六 | 基本预备费 | 32.27 |  | 32.27 | 32.27 | 0 | 32.27 | 0 |
| （一） | 枢纽工程区 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 |
| （二） | 滩子口水库溢洪道扩建工程区 | 0.64 |  | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 |
| （三） | 输水工程区 | 29.53 |  | 29.53 | 29.53 | 0 | 29.53 | 0 |
| 七 | 水土保持补偿费 | 70.25 |  | 70.25 | 70.25 | 0 | 70.25 | 0 |
| （一） | 枢纽工程区 | 56.73 |  | 56.73 | 56.73 | 0 | 56.73 | 0 |
| （二） | 滩子口水库溢洪道扩建工程区 | 0.72 |  | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 |
| （三） | 输水工程区 | 12.8 |  | 12.8 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 |
| 八 | 水土保持方案静态总投资 | 752.96 | 315.61 | 1068.57 | 752.96 | 315.61 | 1068.57 | 0 |
| （一） | 枢纽工程区 | 288.46 | 309.56 | 515.32 | 205.76 | 309.56 | 515.32 | 0 |
| （二） | 滩子口水库溢洪道扩建工程区 | 11.45 | 0 | 11.45 | 11.45 | 0 | 11.45 | 0 |
| （三） | 输水工程区 | 535.75 | 6.05 | 541.8 | 535.75 | 6.05 | 541.8 | 0 |