重庆市水利局

关于石柱县县城第二水厂供水工程

取水准予行政许可的决定

重庆石柱水利水电实业开发有限公司：

你单位提交的石柱县县城第二水厂供水工程取水许可申请（项目编码：2016-500240-46-01-000859 ）和《石柱县县城第二水厂供水工程水资源论证报告书》收悉。经审核，申请材料基本齐全，符合规定要求，根据《行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）和《取水许可管理办法》（水利部令第34号）的相关规定，对石柱县县城第二水厂供水工程取水作出准予行政许可决定如下：

- 一、基本情况

石柱县县城第二水厂为已成水厂，位于石柱县南宾街道双庆社区下坝梁子，由双庆水厂老水厂与双庆水厂一期扩建工程两部分组成，双庆水厂老水厂与双庆水厂一期扩建工程均位于同一厂区范围内，其中：双庆水厂老水厂于1995年建成运行，设计制水规模3.8万m³/d，以龙池坝水库为取水水源，批准的年取水许可量800万m3；双庆水厂一期扩建工程于2017年9月建成，设计制水规模2.0万m³/d，以龙池坝水库与龙河干流乌洋坝河段天然来水为取水水源，批准的年取水许可量803万m3，其中：龙池坝水库302.95万m3，龙河干流乌洋坝河段500.05万m3；石柱县县城第二水厂供水工程总设计制水能力5.8万m³/d，现状年取水许可总量1603万m3。

近年来，随着石柱中心城区的快速发展，其城市用水需求呈上升趋势，导致石柱县县城第二水厂供水工程取水量逐年上升，经预测，到2025年其取水量将由现状的1603万m³增长至2102万m³。

- 二、取水量及取水方式

根据《石柱县县城第二水厂供水工程水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）及其技术审查意见（见附件），同意石柱县县城第二水厂供水工程分别从龙池坝水库、河坝场河官田坝电站河段及龙河干流乌洋坝河段取水。

本工程年取水总量2102万m3，从龙池坝水库、河坝场河官田坝电站河段及龙河干流乌洋坝河段年取水量分别为1143万m3、268万m3及691万m3。

取水方式为蓄水及提水。

三、取水水源可靠性

本工程取水水源分别为龙池坝水库、河坝场河官田坝电站河段及龙河干流乌洋坝河段。

龙池坝水库、河坝场河官田坝电站坝址河段及河干流乌洋坝河段多年平均径流量分别为2501万m3、1448万m3及64018万m3，向本工程的可供水量分别为1143万m3、268万m3与691万m3，合计2102万m3，能够满足取水要求。

据《报告书》，龙池坝水库、河坝场河官田坝电站河段及龙河干流乌洋坝河段水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，满足取水水质要求。

- 四、退水方式

石柱县县城第二水厂供水工程供区退水经污水管网收集后，由石柱县污水处理厂、石柱工业园区拓展区污水处理厂达标处理后排入龙河。

五、节水评价

原则同意对节水评价及节水指标的分析评价。

- 六、取供水计量

你单位应当组织安装符合国家相关技术质量标准的取（退）水计量和在线监测设施，本工程提出的节水设施、计量和监测设施等应与本工程同时投入使用；计量和监测设施投入使用后，应定期进行检定或者校核，保证设施正常使用和量值的准确、可靠；落实并安装数据传输设施，确保工程取（退）水计量信息的系统接入。

- 七、取水工程核验

- 鉴于本工程为已建工程，你单位应在本批复印发之日起30日内向我局报送取水工程竣工验收材料，经我局验收合格并核发取水许可证后，方可正式取水运行。

- 八、其他要求

（一）若本项目取水量、取水地点、取水用途、取水方式等发生较大变化，应重新申请取水许可。

（二）你单位应加强节水工作，采取切实有效措施，减少输配水管网漏损量。

附件：石柱县县城第二水厂供水工程水资源论证报告书专家评审意见

重庆市水利局

2022年10月27日

（此件主动公开发布）

（联系人：杜明格；联系电话：023-89079070）

附件

石柱县县城第二水厂供水工程

水资源论证报告书专家评审意见

2022年9月7日，市水利局组织召开了《石柱县县城第二水厂供水工程水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）专家评审会，石柱县水利局、重庆石柱水利水电实业开发有限公司（项目法人）、重庆龙翰环保工程有限公司（以下简称报告编制单位）的代表及特邀专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告书》，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于《报告书》主要内容的汇报，对《报告书》进行了认真评审，评定等级为合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，提交了《石柱县县城第二水厂供水工程水资源论证报告书》（报批稿），经专家组审核，提出专家评审意见如下：

- 一、项目概况

石柱县县城第二水厂为已成水厂，位于石柱县南宾街道双庆社区下坝梁子，由双庆水厂老水厂与双庆水厂一期扩建工程两部分组成，双庆水厂老水厂与双庆水厂一期扩建工程均位于同一厂区范围内，其中：双庆水厂老水厂于1995年建成运行，设计制水规模3.8万m³/d，以龙池坝水库为取水水源，批准的年取水许可量800万m3；双庆水厂一期扩建工程于2017年9月建成，设计制水规模2.0万m³/d，以龙池坝水库与龙河干流乌洋坝河段天然来水为取水水源，批准的年取水许可量803万m3，其中：龙池坝水库302.95万m3，龙河干流乌洋坝河段500.05万m3；石柱县县城第二水厂供水工程总设计制水能力5.8万m³/d，现状年取水许可总量1603万m3。

近年来，随着石柱中心城区的快速发展，其城市用水需求呈上升趋势，导致石柱县县城第二水厂供水工程取水量逐年上升，经预测，到2025年其取水量将由现状的1603万m³增长至2102万m³。

- 二、水资源论证等级及范围

《报告书》论证等级确定为一级基本合适。

《报告书》以石柱县为分析范围；以龙河流域石柱段为取水水源论证范围；以龙池坝水库库尾～四龙溪河河口长约31.8km河段、龙池坝水库灌区、官田坝电站坝址～河坝场河口长约17.4km河段与龙河干流乌洋坝泵站取水口～龙河干流石柱县下路街道湖海村出境断面长约26.7km河段为取水影响范围；以石柱县污水处理厂入河排污口以下的水功能二级区“龙河石柱县南宾排污控制区”与水功能二级区“龙河石柱县过渡区”，以及下路污水处理厂入河排污口以下的水功能一级区“龙河石柱丰都保留区”为退水影响范围基本合适。

三、现状水平年和规划水平年

《报告书》确定的现状水平年2020年、规划水平年2025年基本合适。

《报告书》采用的供水设计保证率95%满足现行规范要求。

四、水资源及其开发利用状况分析

《报告书》对区域水资源量及其时空分布、水资源质量、区域水资源开发利用现状和存在问题的分析基本合理。

五、节水评价

《报告书》节水评价范围、现状节水水平评价与节水潜力分析、主要节水目标、节水指标等成果基本符合相关规程规范及节水要求。

石柱县生活用水净定额由现状水平年2020年的139L/人降至规划水平年2025年的100L/人，农田灌溉水利用系数由2020年的0.5013提高至2025年的0.512，万元工业增加值用水量指标由2020年的11m3/万元降至2025年的10m3/万元，城镇供水管网漏损率由2020年的14%降至2025年的10%以下。

六、取用水合理性分析

本工程取水符合《石柱土家族自治县城乡总体规划（2013-2020）》、《重庆市石柱县中心城区控制性详细规划整合》等地方产业规划，符合《产业结构调整指导目录（2019年修订）》的相关要求。

石柱县2020年供水量0.7734亿m3，未超出石柱县2020年用水总量控制指标0.98亿m³，计入规划2025年石柱县县城第二水厂供水工程等新增取水水量后，石柱县总供水量0.99亿m3，未超出石柱县2025年用水总量控制指标1.015亿m³。石柱县县城第二水厂供水工程在2025年取水满足石柱县用水总量控制指标要求。

《报告书》提出的石柱县中心城区供水需水预测指标及需水量预测成果基本合理。规划2025年，供水范围内城市居民生活日最高综合用水定额100L/（人·d），工业生产用水定额10.0 m3/万元，城市绿化用水定额1L/m2·d，满足相关规范要求。

《报告书》提出的石柱县县城第二水厂供水工程从四龙溪河龙池坝水库、河坝场河官田坝电站河段与龙河干流乌洋坝河段取水，解决石柱中心城区生产、生活的水资源配置方案基本合理，石柱县县城第二水厂供水工程多年平均取水量2102万m3基本合适。

《报告书》关于石柱县县城第二水厂供水工程取用水规模基本合理。

七、取水水源可靠性论证

《报告书》依据石柱水文站40年（水文年）径流资料进行水文分析计算，满足相关规范要求。龙池坝水库坝址处多年平均流量0.793m3/s，多年平均入库径流量2501万m3；河坝场河官田坝电站坝址河段多年平均流量0.364m3/s，多年平均径流量1448万m3；龙河干流乌洋坝河段多年平均流量20.3m3/s，多年平均径流量64018万m3。经供需平衡分析和径流调节计算，龙池坝水库、河坝场河官田坝电站河段与龙河干流乌洋坝河段向石柱县县城第二水厂供水工程的可供水量分别为1143万m3、268万m3与691万m3，合计2102万m3，可满足石柱县县城第二水厂供水工程的用水保证率要求。

据《报告书》，龙池坝水库、河坝场河官田坝电站河段与龙河干流乌洋坝河段水质可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，满足取水水质要求。

据《报告书》，本工程在龙池坝水库、河坝场河官田坝电站河段、龙河干流乌洋坝河段等三个水源的取水口河段河岸稳定性较好，取水建筑物型式满足供水要求，取水口高程也满足取水要求，取水口设置基本合理。

《报告书》关于石柱县县城第二水厂供水工程取水水源可靠的结论基本合适。

八、取退水影响分析

据《报告书》径流调节计算，石柱县县城第二水厂供水工程不会挤占龙池坝水库、河坝场河官田坝电站河段、龙河干流乌洋坝河段等三个水源现有其他取用水户水量，不会对三个水源的现有其他取用水户造成不利影响，基本同意《报告书》关于石柱县县城第二水厂供水工程取水不会对龙池坝水库、河坝场河官田坝电站河段、龙河干流乌洋坝河段等三个水源现有取用水户造成不利影响的结论。

石柱县县城第二水厂供水工程退水主要为厂区生产废水、管理人员生活污水及石柱中心城区供水管网终端用水户退水。厂区生产废水主要为反应池、沉淀池的排泥水和滤池反冲洗排水，经处理后全部回用，不外排；厂区管理人员生活污水年排放量788.4m3/a；石柱中心城区供水管网终端用水户生产生活年退水量862万m3/a，折合2.60万m3/d；均排入石柱县污水处理厂及石柱工业园区拓展区污水处理厂工程进行处理。

根据《石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会关于石柱县县城第二水厂供水工程城市供水后产生的生产生活污水处理能力的说明》，石柱县县城第二水厂供水工程供区范围包含在石柱县污水处理厂、石柱工业园区拓展区污水处理厂工程的收集覆盖范围内，原则同意石柱县污水处理厂与石柱工业园区拓展区污水处理厂接纳石柱县县城第二水厂供水工程在2025年期间对石柱中心城区供水后产生的生产生活污水。

《报告书》关于石柱县县城第二水厂供水工程取退水影响分析的结论基本合适。

九、水资源保护及管理措施

《报告书》提出的石柱县县城第二水厂供水工程水资源监测方案及制度、取水计量方案、水质保护措施及水资源管理措施基本可行。

专家组组长：

2022年10月24日