附件1

重庆两江新区水土高新生态城太山二路大桥

及连接道工程（太山二路大桥）

洪水影响评价报告专家评审意见

2020年8月13日，市水利局在重庆水利大厦17楼会议室组织召开了《重庆两江新区水土高新技术产业园水土高新生态城太山二路大桥及连接道工程洪水影响评价报告（送审稿）》（以下简称《报告》）专家评审会，渝北区水利局、两江新区城管局、重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（项目法人）、重庆市市政设计研究院（主体设计单位）和重庆市水利电力建筑勘测设计研究院（报告编制单位）的代表及评审专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告》，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于《报告》主要内容的汇报，对《报告》进行了认真评审，质量评定等级为合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，并提交了《重庆两江新区水土高新技术产业园水土高新生态城太山二路大桥及连接道工程洪水影响评价报告》（报批稿），经专家组再次审核，提出了专家评审意见。

一、《报告》内容较全面，资料较翔实，基本符合《重庆市水利局关于印发涉水建设项目洪水影响评价报告编制大纲（试行）的通知》（渝水〔2018〕279号）的编制要求。

二、工程河段评价防洪标准采用100年一遇，工程设计防洪标准采用100年一遇，符合相关技术标准和管理要求。

三、本工程为城市主干路，道路全长626.087m，分左右两幅，标准段路幅宽度33m，其中太山二路大桥跨嘉陵江一级支流后河，左岸为渝北区仙桃数据谷，右岸为两江新区水土高新技术产业园，桥址距河口约4.5km，主桥桥型为预应力混凝土连续刚构，跨河段跨径布置为（56+100+56）m，4#、5#桥墩位于100年一遇洪水位以下，承台底高程分别为190.004m、191.004m（高程系统为85国家基准）,左右幅分设，尺寸14.5m×14.5m×4m（L×B×H），承台下部为钻孔灌注桩，承台上部为空心薄壁墩，桥墩外形尺寸9.0m×4.0m（L×B），壁厚0.8m，四周倒圆，半径0.3m，内空尺寸7.4m×2.4m（L×B），内侧四周倒角，倒角尺寸0.5m×0.5m，桥墩中间设置一道横梁。跨河桥梁上部采用挂篮悬浇施工工艺，涉河桥墩在枯期采用围堰挡水施工。工程已通过规划审查及初设技术审查。

四、根据《报告》，工程所在河段属河道岸线规划控制利用区，现状及规划无防洪护岸工程，本工程建设符合岸线规划要求。

五、《报告》分析表明，工程所在河段河势基本稳定，工程实施后桥位河段有微小变化，补偿措施实施后对工程河段行洪及河势影响较小的结论基本合理。

六、根据项目法人已提交的《第三方水事权益说明》，工程建设对第三方合法水事权益基本无影响。

七、建议

下阶段设计细化补救措施，做好与岸坡的顺接；协调下游侧拦水堰相关事宜。

专家组长：

2020年9月21日