重庆市水利局

关于重庆城口（陕渝界）至开州高速公路

温泉特大桥（延长线）

洪水影响评价准予行政许可的决定

重庆高速公路集团有限公司：

根据你单位关于重庆城口（陕渝界）至开州高速公路温泉特大桥（延长线）洪水影响评价的行政许可申请（项目编码：2016-000052-48-01-000077），我局组织专家对《重庆城口（陕渝界）至开州高速公路温泉特大桥（延长线）洪水影响评价报告》进行了审查。根据《行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可决定。

一、本工程位于重庆市开州区温泉镇东河右岸，同意本河段防洪标准为20年一遇，工程设计洪水标准为100年一遇。

二、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论。

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路温泉特大桥（延长线）分左、右幅布置，其中：左幅长490m，跨径为3×（4×40）m；右幅长443.5m，跨径为40m+（4×40）m+2×（3×40）m。左、右幅对孔错台布置，单幅桥宽均为12.5m，上部结构均为预应力砼T型梁，下部桥墩均采用双柱墩配桩基础型式。左幅55#~64#桥墩涉河，均为2个Φ1.8m柱式支墩，墩下为Φ2.0m桩基；右幅55#~63#桥墩涉河，其中：55#、56#及63#桥墩为2个Φ1.6m柱式支墩，墩下为Φ1.8m桩基；57#~62#桥墩为2个Φ1.8m柱式支墩，墩下为Φ2.0m桩基。

本工程建设对河势稳定及河道行洪无显著不利影响。

三、原则同意工程建设对温泉水文站水文测验设施及工作环境有较大影响的评价结论及整体迁建温泉水文站的补救措施。

四、有关要求

（一）重庆城口（陕渝界）至开州高速公路温泉特大桥（延长线）对温泉水文站有影响，其洪水影响评价行政许可应由重庆市水利局审批，开州区水利局已撤销了对该项目的洪水影响评价行政许可。工程竣工后，项目法人应报告市河道事务中心，市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核；市水利局根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（二）项目法人应妥善处理好工程占地补偿等第三方合法水事权益。

（三）项目法人要充分重视河道保护工作，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（四）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。

附件：重庆城口（陕渝界）至开州高速公路温泉特大桥（延

长线）洪水影响评价报告专家评审意见

重庆市水利局

2023年6月21日

（此件主动公开发布）

（联系人：杜明格；联系电话：89079070）

- 附件

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路

温泉特大桥（延长线）

洪水影响评价报告专家评审意见

2023年4月28日，重庆市水利局在17楼会议室组织召开了《重庆城口（陕渝界）至开州高速公路温泉特大桥（延长段）洪水影响评价报告（送审稿）》（以下简称《报告》）专家评审会议。参加会议的有开州区水利局、重庆高速公路集团有限公司（项目法人）、重庆西科水运工程咨询有限公司（报告编制单位）的相关人员及特邀专家。会议成立了专家组（名单附后）。专家组会前详细审阅了《报告》，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及编制单位关于《报告》主要内容的汇报，对《报告》进行了认真评审，评定等级为合格，并提出了修改建议。会后编制单位根据修改意见进行了修改完善，提交了《重庆城口（陕渝界）至开州高速公路温泉特大桥（延长段）洪水影响评价报告》（报批稿）。经专家组复核，形成评审意见如下：

- 一、项目背景

2016年7月21日，开州区水利局以《关于银百高速城口(陕渝界)至开县段东河沿河1号特大桥沿河2号特大桥涉河建设方案及防洪评价报告的批复》（开水务行〔2016〕21号），对银百高速城口(陕渝界)至开县段东河沿河1号特大桥沿河2号特大桥涉河建设方案及防洪评价报告进行了批复。施工图设计阶段，该项目建设单位在东河沿河1号特大桥沿河2号特大桥下游增加了延长段，并将东河沿河1号特大桥沿河2号特大桥和延长段统一命名为温泉特大桥。

2019年11月15日，开州区水利局以《关于重庆城口（陕渝界）至开州高速公路温泉特大桥工程（延长段）洪水影响评价准予行政许可的决定》（开州水利行〔2019〕37号）对城开高速温泉特大桥工程（延长段）洪水影响评价进行了批复。根据《重庆市水利局关于印发重庆市水利局行政许可服务指南的通知》（渝水〔2018〕275号），因该工程对温泉水文站有影响，其洪水影响评价行政许可应由重庆市水利局审批，故开州区水利局于2023年4月19日，以《重庆市开州区水利局关于撤销重庆城口（陕渝界）至开州高速公路温泉特大桥工程（延长段）洪水影响评价行政许可的通知》（开州水利〔2023〕54号）文撤销了该项目的洪水影响评价行政许可。

- 二、基本情况

工程位于重庆市开州区温泉镇东河右岸，下距河口约22.4km。桥梁分左、右幅布置，其中：左幅长490m，跨径布置为3×（4×40）m；右幅长443.5m，跨径布置为40m+（4×40）m+2×（3×40）m。左、右幅对孔错台布置，单幅桥宽均为12.5m，上部结构均为预应力砼T型梁，下部桥墩均采用双柱墩配桩基础型式。延长段左幅55#~64#桥墩涉河，均为2个Φ1.8m柱式支墩，墩下为Φ2.0m桩基；延长段右幅55#~63#桥墩涉河，其中：55#、56#及63#桥墩为2个Φ1.6m柱式支墩，墩下为Φ1.8m桩基；57#~62#桥墩为2个Φ1.8m柱式支墩，墩下为Φ2.0m桩基。

- 三、总体评价

《报告》结构齐全、内容较完整，采用基础资料较翔实，技术路线可行，基本符合有关要求。

- 四、水文分析计算

《报告》设计洪水计算方法可行，成果基本合理，可用于本次洪水影响评价。

- 五、河道演变分析

《报告》关于工程河段历史、近期演变及演变趋势分析基本切合实际，工程前后总体河势基本稳定的结论基本恰当。

六、洪水影响分析计算

《报告》采用二维水流数学模型进行洪水影响分析计算的方法可行，计算成果基本合理。

七、洪水影响综合评价

《报告》关于工程建设对东河工程段河道行洪、河势稳定、防汛抢险影响较小的评价结论基本恰当。

八、国家基本水文站影响分析

《报告》关于工程建设对温泉水文站水文测验设施及工作环境有较大影响的评价结论基本恰当。

九、防治补救措施

《报告》采用整体迁建温泉水文站的补救措施基本合适。

专家组长：

2023年6月19日