重庆市水利局

关于重庆市鲤鱼塘水库工程

取水准予行政许可的决定

重庆市鲤鱼塘水库开发有限公司：

你单位提交的重庆市鲤鱼塘水库工程取水许可申请（项目编码：2015-500154-76-01-025691）和《重庆市鲤鱼塘水库工程水资源论证报告书》收悉。经审核，申请材料基本齐全，符合规定要求，根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）和《取水许可管理办法》（水利部令第34号）的相关规定，对重庆市鲤鱼塘水库工程取水作出准予行政许可决定如下：

- 一、基本情况

鲤鱼塘水库为已成大（2）型水库，水库位于重庆市开州区境内高桥镇平远村小黑滩，小江流域的二级支流桃溪河上，水库控制流域面积235.8km2，水库主要由大坝、溢洪道、排水放空洞、发电引水洞、坝后电站、总干渠与跌水电站组成。大坝为混凝土面板堆石坝，水库总库容1.024亿m3；坝后电站布设在大坝下游左岸岸坡上，为地面式厂房，电站装机容量3×2000kw，由主厂房、副厂房、尾水渠等组成；总干渠接坝后电站尾水，至跌水电站前池，总长 20.26km，其中：明渠0.51km，隧洞长19.75km；跌水电站位于头道河右岸，其前池接总干渠，电站装机容量3×3000kw，由压力前池、压力钢管、地面式厂房和开关站组成。

鲤鱼塘水库总取水口为引水隧洞进水口，位于坝左坝肩上游约 200m处，为岸塔式进水口，引水隧洞从鲤鱼塘库区直接取水至坝后电站发电，除部分通过侧堰或旁通管下泄生态流量放水外，其余尾水接入总干渠；总干渠水量除小部分引入正坝水厂外，其余经引水隧道至跌水电站发电；跌水电站发电尾水，一部分进入新城供水工程，另一部分预留入口至东河分干渠（规划供给东河分干渠灌区和白鹤水厂），其余尾水入盛山电站（不包括在本次论证范围内）前池发电后排入头道河。

鲤鱼塘水库于2002年由国家发展计划委员会批复可研报告，2003年由水利部批复初步设计，工程建设任务为“以灌溉和城镇供水为主，结合发电等综合利用，并为妥善安置三峡水库移民提供有利条件”；2015年7月，根据《重庆市发展和改革委员会、重庆市水利局关于调整开县鲤鱼塘大型水库开发任务的批复》（渝发改农〔2015〕1031号）的批复，将鲤鱼塘水库的开发任务调整为“以城镇供水为主，结合发电、灌溉等综合利用，并为妥善安置三峡水库移民提供有利条件”。工程于2003年9月开工建设，2015年底通过重庆市水利局组织的竣工验收。鲤鱼塘水库可为开州城区、赵家街道、白鹤街道、郭家镇、正坝镇等50.4万人提供生活和生产用水。鲤鱼塘水库开发任务调整后，规划灌溉面积为1.83万亩。

- 二、取水量及取水方式

根据《重庆市鲤鱼塘水库工程水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）及其技术审查意见（见附件），同意从小江流域的二级支流桃溪河取水，工程设置取水口共4处：坝后电站取水口，位于鲤鱼塘水库坝址上游的引水隧洞处；正坝水厂取水口，位于正坝镇正阳村7组总干渠处；跌水电站取水口，位于总干渠渠尾处的前池；新城供水工程与东河分干渠渠首（规划）取水口，位于跌水电站尾水处的前池，其中：新城供水工程供陈家坪水厂、北部水厂（规划）取水位置为供水隧洞的出口处，白鹤水厂（规划）取水位置位于东河分干渠大胜支渠渠尾处。

至2025规划水平年，水库多年平均可供水量5973万m3，其中：城镇生活、生产可供水量5506万m3，灌溉可供水量467万m3。坝后电站、跌水电站多年平均发电引水量分别为14737万m3、13034万m3。

取水方式为蓄水。

三、取水水源可靠性

本工程坝址处多年平均径流量1.7255亿m3，水库多年平均可供水量5973万m3，满足本工程供水、灌溉取水水量及其保证率要求。本工程取水河段现状水质为Ⅲ类水质，满足取水水质要求。

四、最小生态下泄量

本工程最小下泄生态流量0.53m3/s，年最小下泄生态水量1671万m3，满足环境保护部西南环境保护督查中心“环西南督文〔2012〕30号”的要求。运行期间应落实《报告书》提出的最小下泄生态流量保障措施，以满足最小下泄流量要求。

- 五、退水方式

本工程退水系统包括城乡供水后产生的生活生产废污水、灌区灌溉回归水和发电退水。规划水平年生活生产废污水退水量3818万m3，退水分别由开州区污水处理厂、赵家污水处理厂、白鹤街道污水处理厂、郭家镇污水处理厂和正坝镇污水处理厂达标处理后排入小江、普里河、东河和桃溪河。

灌溉用水通过东河分干渠的各级渠道进入灌区，多年平均退水量116 万m3，以回归水形式进入东河。

- 六、取退水影响

桃溪河下游经齐力河等支流汇入后，水量能够满足下游河段取用水需求。本工程建成取水后将主要对下游芭蕉滩电站的发电造成影响，重庆市鲤鱼塘水库开发有限公司已与芭蕉滩电站所有方重庆德泉电力股份有限公司签订了补偿协议，采取一次性包干补偿方式进行补偿。

- 七、节水评价

原则同意《报告书》的节水评价分析。

- 八、取供水计量

你单位应当组织安装符合国家相关技术质量标准的取（退）水）计量和在线监测设施，本工程提出的节水设施、计量和监测设施等应与本工程同时设计、同时施工、同时投入使用；计量和监测设施投入使用后，应定期进行检定或者校核，保证设施正常使用和量值的准确、可靠；落实并安装数据传输设施，确保工程取（退）水计量信息及最小下泄流量监测信息的系统接入。

- 九、取水工程核验

鉴于本工程为已建工程，你单位应在本批复印发之日起30日内向我局报送取水工程竣工验收材料，经我局验收合格并核发取水许可证后，方可正式取水运行。

- 十、其他要求

若本工程建设规模、取水地点、取水量和取水用途等发生变化，应重新进行水资源论证，重新申请取水。

附件：重庆市鲤鱼塘水库工程水资源论证报告书专家评审意见

重庆市水利局

2020年11月25日

此件主动公开发布

（联系人：杜明格；联系电话：89079070）

附件

重庆市鲤鱼塘水库工程

水资源论证报告书专家评审意见

2020年9月18日，市水利局组织召开了《重庆市鲤鱼塘水库工程水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）专家复审会，开州区水利局、项目法人重庆市鲤鱼塘水库开发有限公司、报告编制单位长江水利委员会长江科学院的领导、代表及特邀专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告书》，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于《报告书》主要内容的汇报，对《报告书》进行了认真评审，评定等级为合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，于2020年11月19日提交了《重庆市鲤鱼塘水库工程水资源论证报告书（报批稿）》，经专家组再次审核，提出专家评审意见如下：

一、项目概况

鲤鱼塘水库为已成大（2）型水库，水库位于重庆市开州区境内高桥镇平远村小黑滩，小江流域的二级支流桃溪河上，水库控制流域面积 235.8km2，水库主要由大坝、溢洪道、排水放空洞、发电引水洞、坝后电站、总干渠与跌水电站组成。大坝为混凝土面板堆石坝，水库总库容1.024亿m3；坝后电站布设在大坝下游左岸岸坡上，为地面式厂房，电站装机容量3×2000kw，由主厂房、副厂房、尾水渠等组成；总干渠接坝后电站尾水，至跌水电站前池，总长 20.26 km，其中：明渠 0.51km，隧洞长 19.75km；跌水电站位于头道河右岸，其前池接总干渠，电站装机容量3×3000kw，由压力前池、压力钢管、地面式厂房和开关站组成。

鲤鱼塘水库总取水口为引水隧洞进水口，位于坝左坝肩上游约 200m处，为岸塔式进水口，引水隧洞从鲤鱼塘库区直接取水至坝后电站发电，除部分通过侧堰或旁通管下泄生态流量放水外，其余尾水接入总干渠；总干渠水量除小部分引入正坝水厂外，其余经引水隧道至跌水电站发电；跌水电站发电尾水，一部分进入新城供水工程，另一部分预留入口至东河分干渠（规划供给东河分干渠灌区和白鹤水厂），其余尾水入盛山电站（不包括在本次论证范围内）前池发电后排入头道河。

本项目涉及取水口共 4 处：坝后电站取水口，位于鲤鱼塘水库坝址上游的引水隧洞处；正坝水厂取水口，位于正坝镇正阳村 7 组总干渠处；跌水电站取水口，位于总干渠渠尾处的前池；新城供水工程与东河分干渠渠首（规划）取水口，位于跌水电站尾水处的前池，其中：新城供水工程供陈家坪水厂、北部水厂（规划）取水位置为供水隧洞的出口处，白鹤水厂（规划）取水位置位于东河分干渠大胜支渠渠尾处。

鲤鱼塘水库于2002 年由国家发展计划委员会批复可研报告，2003 年由水利部批复初步设计，工程建设任务为“以灌溉和城镇供水为主，结合发电等综合利用，并为妥善安置三峡水库移民提供有利条件”；2015 年 7 月重庆市发展和改革委员会、重庆市水利局批复调整开发任务为“以城镇供水为主，结合发电、灌溉等综合利用，并为妥善安置三峡水库移民提供有利条件”。工程于2003 年9月开工建设，2015年底通过重庆市水利局组织的竣工验收。鲤鱼塘水库可为开州城区、赵家街道、白鹤街道、郭家镇、正坝镇等 50.4万人提供生活和生产用水。鲤鱼塘水库开发任务调整后，规划灌溉面积为1.83万亩。

二、水资源论证等级及范围

《报告书》确定的水资源论证工作等级为一级合适。

《报告书》确定的取水水源论证范围为桃溪河流域全流域；取水影响论证范围为：鲤鱼塘水库库尾至桃溪河汇入南河之间的桃溪河干流河段；退水影响范围为鲤鱼塘水库灌区内的支流水系、桃溪河保留区、小江开州区保留区、小江开州区开发利用区。论证范围基本合适。

三、现状水平年和规划水平年

《报告书》确定的现状水平年为2018年，规划水平年为2025年基本合适。

四、水资源状况及开发利用分析

《报告书》对水资源状况、水资源开发利用现状与潜力分析基本合适。

五、节水评价

- 《报告书》节水评价分析基本合适。

六、建设项目取用水合理性分析

《报告书》确定下泄生态流量为0.53m3/s，年最小下泄生态水量 1671 万m3，满足环境保护部西南环境保护督查中心“环西南督文〔2012〕30 号”要求，基本符合水资源论证导则的要求。

据《报告书》，规划水平年2025年，供区总人口50.4万人，最高日综合生活用水定额230L/（cap·d）；年工业增加值24 亿元，工业增加值用水定额35m3/万元；水库城乡生活、生产多年平均需水量5506万m3，目前主要向陈家坪水厂和正坝水厂供水，规划水平年还可向规划建设的北部水厂和白鹤水厂供水；农业灌溉面积 1.83万亩，灌区多年平均田土综合净灌水定额273.0m3/亩， P=75%保证率灌溉需水量498万m3。

七、取水水源可靠性论证

据《报告书》，水库多年平均来水量 1.7255亿m3，规划水平年2025年，水库多年平均可供水量5973万m3，其中：城镇生活、生产可供水量5506万m3，灌溉可供水量467万m3。坝后电站、跌水电站多年平均发电引水量分别为14737万m3、13034万m3。

据《报告书》，鲤鱼塘水库水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准，满足供水和灌溉用水水质要求。

八、取退水影响论证

桃溪河下游经齐力河等支流汇入后，水量能够满足下游河段取用水需求。对于坝址至齐力河汇入口3.5km减水河段内的居民，水库建成后可由正坝水厂向下游正坝场镇居民供水，同时，政府在近几年修建了多处农村小型人饮工程，完全解决了周边农村居民的用水问题。因此，鲤鱼塘水库减水河段下游用水户的用水问题得到解决。

对于水库下游受影响的芭蕉滩电站， 根据双方签订的补偿协议采取一次性包干补偿方式进行补偿。

鲤鱼塘水库工程退水系统包括城乡供水后产生的生活生产废污水、灌区灌溉回归水和发电退水。规划水平年生活生产废污水退水量3818万m3，退水分别由开州区污水处理厂、赵家污水处理厂、白鹤街道污水处理厂、郭家镇污水处理厂和正坝镇污水处理厂达标处理后排入小江、普里河、东河和桃溪河。

灌溉用水通过东河分干渠的各级渠道进入灌区，多年平均退水量为116万m3，以回归水形式进入东河。

《报告书》关于取退水影响论证的结论基本合适。

九、水资源节约、保护及管理措施

《报告书》提出的水资源节约、保护及管理措施基本可行。

十、结论与建议

《报告书》提出的结论与建议基本合适。

专家组组长：

2020年11月20日