重庆市水利局

关于秀山县城防洪护岸综合治理（二期）工程

初步设计报告准予行政许可的决定

秀山县水利局：

你局《关于审批沅水支流酉水重庆段秀山县城防洪护岸综合治理（二期）工程初步设计报告的请示》（秀山水利文〔2021〕94号）和相关资料（项目代码：2020-500241-76-01-152954）已收悉。结合我局组织专家组对该项目的专家评审意见（详见附件），根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，经研究，现对秀山县城防洪护岸综合治理（二期）工程初步设计报告作出准予行政许可决定。

一、工程位置和工程任务

本工程位于秀山县平凯街道境内，工程河段位于梅江河干流，上游起于官舟桥，止于白沙大桥下游55m处，治理河道长2855.0m。本工程任务是以防洪护岸和提升河道两岸防汛抢险能力为主，兼顾改善河道生态环境和当地居民生活环境。

二、工程规模和建设内容

（一）同意本工程防洪标准为20年一遇，护岸工程和防汛通道设计洪水标准为20年一遇，排水管涵设计洪水标准为50年一遇。

（二）基本同意堤线布置方案，最小堤距不小于55 m。

（三）同意确定的护岸顶高程。左岸护岸顶高程359.35~368.52 m，右岸护岸顶高程359.61 ~361.78m。

（四）同意工程主要建设内容。新建护岸5712.3m（其中：左岸2909.1m，右岸2803.2m）、巡检通道5702.1m（其中：左岸3303.0m，右岸2399.1m），新建或改建防汛通道4724.6m（其中：左岸1996.1m，右岸2728.5m），新建排水管（桥）涵6处、巡检平台3个、连接步道1032.3m、公厕3间（120m2）、廊架1处（100m2）。

三、工程总布置及建筑物

（一）同意护岸工程主要建筑物级别为4级，次要建筑物和临时建筑物级别为5级。

（二）同意工程合理使用年限为30年，护岸工程（挡墙、护坡、管涵、巡检平台及各类通道路基）合理使用年限为30年，防汛通道沥青路面合理使用年限为8年。

（三）基本同意防汛道路、巡检通道布置。

（四）同意采用巡检通道+自然岸坡（或三维土工网垫植草护坡、植草护坡）+防汛通道（或已成道路）、自然岸坡+防汛通道等护岸型式。

（五）同意穿堤建筑物采用涵管或桥涵型式。

（六）基本同意工程总布置。

工程河段上游起于梅江河官舟桥，下游止于白沙大桥下游55m处，治理河道长2.86km。新建护岸5712.3m，在靠近2年一遇洪水线附近新建巡检通道5702.1m，在20年一遇防洪标准以上新建或改建防汛通道4724.6m；在右岸分别设1#、3#巡检平台、左岸设2#巡检平台。在左岸桩号XJZ1+518.4和右岸桩号FXY1+187.4、FXY1+741.6、FXY2+180.1设4处管涵，右岸桩号XJY1+314.2、XJY1+711.9处设2处桥涵。新建长1032m连接步道、3座公厕（面积120m2）、1处廊架（面积100m2）。

左岸桩号KZ0+000～0+165、KZ0+418.1～0+898.5、KZ1+515.0～1+686.5段采用巡检通道+自然岸坡+已成道路。

右岸桩号KY2+559.0～2+803.2段采用巡检通道+植草护坡+已成道路。

左岸桩号KZ0+898.5～1+515.0和右岸桩号KY0+699.5～0+863.7段采用巡检通道+巡检平台+防汛通道。

左岸桩号KZ2+045.6～2+189.9、KZ2+431.4～2+909.1和右岸桩号KY0+071.9～0+526.6、KY2+231.2～2+559.0段采用巡检通道+植草护坡（或三维土工网垫植草护坡）+防汛通道。

左岸桩号KZ1+686.5～2+045.6、KZ 2+189.9～2+431.4和右岸桩号KY0+619.7～0+699.5、KY0+863.7～0+906.4、KY1+245.7～2+231.2段采用巡检通道+自然岸坡+防汛通道。

右岸桩号KY0+000～0+071.9、KY0+526.6～0+619.7 、KY0+906.4～1+245.7段采用自然岸坡+防汛通道。

左岸KZ0+165～0+418.1段维持现状。

四、工期

基本同意施工总工期12个月。

五、工程投资

工程投资和资金来源以市发展改革委批复为准。

六、其他

（一）请你局督促项目法人完善开工前相关手续，及时开工建设。项目法人应自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

（二）请你局按照批复内容，严格控制工程建设标准。落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，建立质量与安全监督体系。工程开工前，项目法人应向秀山县水行政主管部门实行安全属地监管备案，并加强对危险性较大单项工程安全施工进行监督实施，确保工程施工质量和安全，认真组织编制、审定工程施工组织方案，确保工程如期建成发挥效益。

（三）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。需延续有效期的，你局须在有效期届满前三十日提出延续申请。

附件：秀山县城防洪护岸综合治理（二期）工程初步设计报告专家评审意见

重庆市水利局

2021年10月22日

（此件公开发布）

（联系人：张春才；联系电话：88707091）

附件

秀山县城防洪护岸综合治理（二期）工程

初步设计报告专家评审意见

秀山县城防洪护岸综合治理（二期）工程位于秀山县平凯街道境内，工程河段位于梅江河干流，治理河道长2855.0m，上游起于官舟桥，止于白沙大桥下游55m处。本阶段主要建设内容为：新建护岸5712.3m（其中：左岸2909.1m，右岸2803.2m）、巡检通道5702.1m（其中：左岸3303.0m，右岸2399.1m），新建或改建防汛通道4724.6m，新建穿堤建筑物排水管（桥）涵6处、巡检平台3个、连接步道1032.3m、公厕3间（120m2）、廊架1处（100m2）。2021年6月1日重庆市发展和改革委员会以“渝发改农经〔2021〕655号”批复了《沅水支流酉水重庆段秀山县城防洪护岸综合治理（二期）工程可行性研究报告》。

受秀山县河道管理站（以下简称项目法人）的委托，重庆陆洋工程设计有限公司（以下简称设计单位）编制完成了《沅水支流酉水重庆段秀山县城防洪护岸综合治理（二期）工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》），2021年6月项目法人经秀山县水利局向重庆市水利局报送了相关资料。

2021年7月2日，重庆市水利局组织召开了《初设报告》专家评审会议，秀山县水利局、项目法人及设计单位的代表及特邀专家参加了会议。会议成立了专家组，专家会前审阅了《初设报告》，会上进行了充分的讨论，并提出了修改补充意见。2021年10月8日，项目法人提交了修改后的《初设报告》，经专家组复核，认为《初设报告》编制深度基本满足现行编规要求，形成专家评审意见如下：

一、水文

（一）基本资料

秀山水文站位于本工程控制断面上游4.5km处，控制集雨面积506km2，1998年9月搬迁到控制断面下游3km处，更名为秀山（二）站，控制集雨面积652km2。本工程采用秀山水文站作为设计依据站，并补充收集了2018～2019年最大洪峰流量资料，资料系列满足规范要求。

（二）设计洪水

基本同意设计洪水计算成果。

1.梅江河洪水

将秀山水文站插补延长的1973～2019年洪水资料加入历史洪水组成不连续系列进行频率分析计算，得到秀山站设计洪水成果。工程河段设计洪水由秀山站成果水文比拟法推算得到，洪水计算方法可行，成果基本合理。即工程河段20年一遇洪峰流量1260m3/s， 2年一遇洪峰流量403m3/s。成果与可研阶段一致。

2.支沟洪水

工程河段布设6处管（桥）涵涉及4条支沟，可研阶段采用秀山气象站1958～2017年暴雨统计参数推理公式法计算支沟洪水，本阶段将秀山气象站暴雨资料延长至2019年复核支沟洪水计算，经分析比较后支沟洪水仍采用可研阶段成果。

（三）分期洪水

同意洪水分期时段和分期洪水计算成果。结合施工组织设计，确定洪水分期为12月～次年3月、12月～次年2月、12月～次年1月、11月～次年4月、10月～次年4月，采用秀山水文站1973～2017年各时段最大洪峰流量系列计算得到分期洪水成果，并用水文比拟法推算至工程河段。分期洪水成果与可研阶段一致。

（四）水位流量关系

工程河段下游775m处有老鹰岩挡水堰，为浆砌条石连拱坝。同意选取老鹰岩挡水堰作为控制断面，水位流量关系采用堰流公式计算，水位流量关系成果与可研阶段一致。

二、工程地质

（一）区域地质

同意地震与区域构造稳定性评价结论。

根据1:400万《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），本区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震烈度为Ⅵ度，区域构造稳定性好。

（二）场地工程地质

同意场地工程地质评价结论。岩土物理力学参数建议值基本合适。

场地为侵蚀—溶蚀堆积地貌，地形较平缓。地表主要为第四系人工堆积杂填土、冲积粉质粘土、砂卵砾石、粉质粘土夹砂卵砾石及残坡积粉质粘土夹碎石；基岩为寒武系灰岩、白云岩与泥质白云岩。环境水仅对钢结构有弱腐蚀性。无严重不良地质现象。场地属于基本稳定场地。

（三）堤基（挡墙）、巡检与防汛通道工程地质

基本同意堤基工程地质评价结论。

第四系覆盖层厚度薄与基岩裸露段以基岩为持力层，堤基为单层结构，工程地质分类为A类；以砂卵砾石为持力层时，堤基为双层结构，工程地质分类为B类；覆盖层厚度较大时以可塑状粉质粘土为持力层，堤基为多层结构，工程地质分类均为C或D类；当遇淤泥质土与溶洞充填物时应换填压实处理。

（四）堤岸工程地质

同意堤岸工程地质评价结论。

土质堤岸抗冲刷能力较差，历史上有小体积堤岸失稳现象，危害性小，局部凹岸稳定性差，总体属于基本稳定堤岸，占总长的73.9%；岩土混合堤岸属于基本稳定～稳定堤岸，占总长的22.4%。已成工程岸坡属稳定堤岸，占总长的3.7%。

（五）穿堤管涵工程地质

同意管涵工程地质评价结论。

以压实后粉质粘土与粉质粘土夹砂卵砾石为持力层，存在不均匀沉降问题。局部土质边坡应支护处理。

（六）天然建筑材料

天然建筑材料选择与勘察深度基本满足要求。

混凝土骨料与块碎石料：外购自秀山县钟灵镇新厂村附近的荣丰商业灰岩块石料场，原岩（寒武系清虚洞组灰岩）无潜在碱活性，质量满足要求，储量大于100万m3，日供量1000m3，公路运距约25km。

钟灵镇秀田村金渣料场生产的混凝土骨料与块碎石料，质量与荣丰料场相同，储量约300万m3，日供量1000m3，公路运距约27km，可作为混凝土骨料与块碎石料的备用料场。

回填料：堤基开挖的砂卵砾石可用作回填料，开挖的粉质粘土可用作种植土回填使用。

三、工程任务和规模

（一）工程任务

同意工程任务是以防洪护岸和提升河道两岸防汛抢险能力为主，兼顾改善河道生态环境和当地居民生活环境。与可研批复一致。

（二）防洪标准

同意工程防洪标准的选取。根据《防洪标准》（GB50201-2014），结合《梅江流域（秀山段）综合规划》、《重庆市秀山土家族苗族自治县城市防洪规划》、《秀山县国民经济与社会发展第十三个五年规划水利发展专项规划》、《酉水重庆段防洪工程建设项目规划报告》以及《秀山县城乡总体规划（2015-2030）》的要求确定本工程防洪标准为20年一遇。

（三）堤线和堤距

经复核，同意堤脚线布置方案，最小堤距不小于55 m。

（四）洪水水面线

基本同意洪水水面线计算方法和成果，工程河段起点至终点20年、2年一遇设计洪水工程建成前后水面线均为356.83～355.59m、353.55～353.08m。

（五）护岸顶高程

基本同意护岸顶高程计算成果，即设计堤顶超高取1.0m，护岸顶计算高程356.59～357.83m，左岸设计高程359.35~368.52 m，右岸设计高程359.61 ~361.78m。

（六）工程规模及主要建设内容

基本同意工程规模及主要建设内容。

工程河道治理范围起于上游官舟桥，止于白沙大桥下游55m处，治理河道长度2855m。

工程主要建设内容为：新建护岸5712.3m（左岸2909.1m，右岸2803.2m）、巡检通道5702.1m（左岸3303.0m，右岸2399.1m），新建或改建防汛通道4724.6m（左岸1996.1m，右岸2728.5m），新建穿堤建筑物排水管（桥）涵6处、巡检平台3个、连接步道1032.3m、公厕3间（120m2）、廊架1处（100m2）。

四、工程布置及建筑物

（一）建筑物级别和设计标准

同意建筑物级别和设计标准。

护岸工程设计洪水标准为20年一遇，主要建筑物级别为4级，次要建筑物和临时建筑物级别为5级。

排水管涵洪水标准采用50年一遇，建筑物级别为4级。

防汛通道为等外级，路基设计洪水标准为20年一遇。

（二）合理使用年限

同意工程合理使用年限为30年。护岸工程（挡墙、护坡、管涵、巡检平台及各类通道路基）使用年限为30年，防汛通道沥青路面使用年限为8年。

（三）防汛道路、巡检通道

基本同意防汛道路、巡检通道轴线布置。根据可研审查意见要求，对部分段巡检通道作了进一步比较和优化调整，巡检通道长度增加了约9m，并增设无障碍通道。

（四）护岸和穿堤建筑物型式

经本阶段复核，结合岸坡稳定情况和基本农田分布，基本同意采用尽量保持现状的天然护坡型式，即：巡检通道+自然岸坡或三维土工网垫植草护坡+防汛通道或已成道路。巡检通道至防洪通道之间的部分段植草护坡调整为自然护坡。

经方案比较，基本同意1#、2#、3#、5#穿堤建筑物采用涵管型式，4#、6#穿堤建筑物采用桥涵型式

（五）工程总布置

基本同意工程总布置。

工程河段上游起于梅江河官舟桥，下游止于白沙大桥下游55m处，治理河道长2.86km。新建护岸长5712.3m，其中：左岸2909.1m，右岸2803.2m；在靠近2年一遇洪水线附近新建巡检通道5702.1m，其中：左岸3303.0m，右岸2399.1m；设无障碍通道10处；在高于20年一遇防洪标准以上新建或改建防汛通道4724.6m，其中：左岸新建1996.1m，右岸新建2372.5m，右岸改建356.0m；在右岸桩号K0+730.0～0+893.6、K2+538.0～2+726.3两段分别设1#、3#巡检平台，左岸桩号K0+800.0～1+440.0段设2#巡检平台。在左岸桩号XJZ1+518.4和右岸桩号FXY1+187.4、FXY1+741.6、FXY2+180.1设4处管涵，管长3~17m；右岸桩号XJY1+314.2、XJY1+711.9处设2处桥涵，跨度分别为6.0m、20.8m。新建长1032m连接步道、3座公厕（面积120m2）、1处廊架（面积100m2）。

左岸桩号KZ0+000～0+165、KZ0+418.1～0+898.5、KZ1+515.0～1+686.5三段，总长816.9m，采用巡检通道+自然岸坡+已成道路，已成道路高于设计堤顶高程。

右岸桩号KY2+559.0～2+803.2段，长244.2m，采用巡检通道+植草护坡+已成道路，道路高于设计堤顶高程。

左岸桩号KZ0+898.5～1+515.0和右岸桩号KY0+699.5～0+863.7两段，总长780.70 m，采用巡检通道+巡检平台+防汛通道。

左岸桩号KZ2+045.6～2+189.9、KZ2+431.4～2+909.1和右岸桩号KY0+071.9～0+526.6、KY2+231.2～2+559.0四段，总长1404.5m，采用巡检通道+植草护坡或三维土工网垫植草护坡+防汛通道。

左岸桩号KZ1+686.5～2+045.6、KZ 2+189.9～2+431.4和右岸桩号KY0+619.7～0+699.5、KY0+863.7～0+906.4、KY1+245.7～2+231.2五段，总长1708.6m，采用巡检通道+自然岸坡+防汛通道。

右岸桩号KY0+000～0+071.9、KY0+526.6～0+619.7 、KY0+906.4～1+245.7三段，总长504.3m，采用自然岸坡+防汛通道。

左岸KZ0+165～0+418.1段，长253.1m，维持现状。

（六）主要建筑物设计

1.护岸工程

基本同意护岸工程设计。

（1）堤顶防汛通道

防汛通道路基宽4.5m，路面宽3.5m，路面结构采用沥青混凝土+级配碎石+砂砾石垫层，路沿石采用预制混凝土。每隔300m设宽7.0m错车道，其长度不小于20m，共设13处错车道。防汛通道内侧设预制混凝土矩形排水沟，兼作路沿石。路面横向排水坡度1%。

（2）巡检通道

在2年一遇常年水位以上1.0～2.0m设巡检通道，通道宽2.5m，路面宽2.2m，路沿石采用青石预制；路面结构为C25彩色透水混凝土+C25本色透水混凝土+中粗砂找平层+碎石垫层。无障碍通道路面宽1.5m，坡度不陡于1:5，路面结构与巡检通道相同。

设置阶梯梯道的巡检通道，阶梯面层采用花岗石条石，路沿面采用青石条石，阶梯下设碎石+C15混凝土垫层，梯道坡度不陡于1:2。

（3）巡检平台

巡检平台共3处，高程352.50～373.00m，高于2年一遇设计洪水位，呈缓坡阶地，平台和通道采用花岗石、透水砖、条石、防腐木等铺装，配以各类植物、水景、景观及其他公用设施等。

（4）挡墙护岸

挡墙长893.9m，其中：巡检通道外侧布置4段挡墙，长278.9m，挡墙高1∽3m；防汛通道外侧布置13段挡墙，长615.0m，墙高2∽6.5m。挡墙采用C25混凝土重力式或衡重式挡墙，挡墙置于基岩、砂卵石或粉质粘土上，基础置于淤泥质土上或粉质粘土承载力不足时采用块石换填处理；挡墙设沉降缝，墙身设排水。

（5）护坡

植草护坡：开挖边坡或自然边坡，坡度不陡于1:2，斜坡整平后铺设厚0.3m种植土并种植高羊茅草。在河道转弯段和部分坡度较陡（陡于1:2）的土质岸坡段，加设三维土工网垫固土防冲。

2.排水管涵（桥涵）

基本同意排水管涵（桥涵）设计，管（桥）涵顶荷载按公路-Ⅱ级考虑。

排水管采用预制混凝土管，管径1.2~1.5m，管涵置于混凝土及碎石垫层上，进口、出口C20设混凝土翼墙和护坦。桥涵顶宽3.0m，采用C30钢筋混凝土结构，两端置于重力式挡墙顶，桥面两侧设栏杆。

3.附属工程

连接步道：宽2.5-3.5m，路面结构为透水砖+砂找平层+级配碎石；步道两侧设混凝土景观矮挡墙或路沿石，露出地面部分采用青石饰面。

公厕：在3个巡检平台分别设一座公厕，单座面积40m2。

廊架：在3#巡检平台设廊架，基础采用混凝土，上部采用木结构和坡屋顶，面积100m2。

公厕和廊架设计应符合行业规范要求。

（七）观测设计

基本同意观测设计。

五、施工组织设计

（一）施工条件

施工条件阐述清楚。

（二）料场的选择与开采

基本同意料源规划及选择。

基本同意混凝土采用商品混凝土，综合运距5.0km；

基本同意填筑用砂、碎石、块石从荣丰商品料场购买，综合运距25.0km。

基本同意种植土、回填土石料采用工程主体开挖料，综合运距1.0km。

（三）施工导截流

基本同意施工导流建筑物级别为5级，施工导流标准为5年一遇，施工度汛标准为10年一遇。

基本同意护岸工程、巡检通道的施工导流时段为12月～次年3月，相应导流流量为64.2m3/s；穿堤涵管的施工导流时段为12月～次年2月。

基本同意护岸工程、巡检通道施工时局部采用平行于堤防基脚线的纵向围堰束窄河床+原河床过流的导流方式，其余部分采用预留土坎+原河道过流的导流方式。

基本同意穿堤涵管施工时采用预留土坎+原河道过流的导流方式。

同意导流建筑物的设计成果和施工方案。

（四）主体工程施工

基本同意主体工程施工方法及主要施工机械设备配置的设计。

（五）施工交通运输

基本同意场外交通选择方案和场内交通设计。

（六）施工工厂设施

基本同意施工工厂设施布置和配置设计。

（七）施工总布置

基本同意施工总布置原则。

基本同意施工分区及施工临时设施布置。

基本同意土石方平衡规划，本工程不设弃渣场。

基本同意施工临时占地面积为72.87亩，其中新增施工临时用地3.80亩。

（八）施工总进度

基本同意施工总工期为12个月。

六、建设征地与移民安置

（一）建设征地范围

基本同意确定的建设征地范围。临水侧以临河建筑物（巡检通道和防汛通道）外侧边线为外边线；背水侧只有巡检通道时，以巡检通道开挖边线为外边线；当为防汛通道时，若防汛通道开挖线或回填线大于5m以开挖线为外边线，若开挖线小于5m以防汛通道外5m范围线为外边线。

（二）实物调查

建设征地实物指标全面调查程序基本符合国家和重庆市有关规定，建设征地实物调查的内容、方法和调查成果基本满足规范要求。

建设征地涉及2个街道5个行政村8个村民小组，工程建设用地总面积208.28亩（永久征收土地面积204.48亩、临时占用土地面积3.8亩），均为耕地。

本工程不涉及人口和房屋搬迁、专业项目设施。

（三）农村移民安置规划

基本同意移民安置规划基准年为2021年，规划水平年确定为2022年。

基本同意人口自然增长率采用4‰。

基本同意以现有人均土地面积、以村组为单位计算征地人员安置对象。根据重庆市和秀山县相关政策，设计基准年征地人员安置对象共432人。

本工程不涉及搬迁安置人口。

基本同意农村移民全部采用征地人员安置对象参加基本养老保险安置的方式。

（四）耕地占补平衡、临时用地复垦

基本同意耕地占补平衡、临时用地复垦方案。

（五）建设征地补偿投资概算

基本同意价格水平采用主体工程价格水平。

基本同意永久征收、临时占用土地的补偿补助标准、房屋及地面附属物的补偿标准按重庆市和秀山县有关政策的规定计列。

基本同意其他费用和预备费费率按照水总〔2014〕429号的有关规定计列。

基本同意耕地开垦费、耕地占用税、森林植被恢复费按国家和重庆市的有关规定计列。

经审查，建设征地和移民安置补偿投资为3130.53万元。

（六）实施组织设计

基本同意实施组织计划。

七、环境保护设计

（一）基本同意确定的环境保护对象及保护目标，工程部分占用生态保护红线，类型为秀山县生物多样性保护区。

（二）基本同意采用的环境保护技术标准和环境保护对策措施。下阶段根据本项目不可避让生态保护红线论证报告进一步强化生态红线内的生态保护措施。

（三）基本同意环境管理与环境监测。

下阶段应按环境影响评价专题批复进一步完善环境保护措施设计。

八、水土保持设计

（一）基本同意对主体工程水土保持评价。

（二）基本同意水土流失防治责任范围、分区及水土保持防治措施体系。

（三）基本同意水土保持施工组织及水土保持监测方案。

下阶段应按水土保持方案专题批复进一步完善水土流失防治措施设计。

九、劳动安全与工业卫生

基本同意危险与有害因素分析、劳动安全措施、工业卫生措施、安全卫生管理的设计。

十、节能设计

基本同意能耗分析、节能设计、节能效果评价的设计。

十一、工程管理

（一）基本同意工程管理体制、工程运行管理的设计。建设期项目法人和运行期管理单位均为秀山县河道管理站。

（二）基本同意工程管理范围和保护范围、管理设施与设备的设计。

十二、设计概算

（一）设计概算采用的编制规定和配套定额、文件符合现行有关规定，编制深度基本满足要求。

（二）基本同意人工工资、主要材料价格、机械台时费等基础价格。

（三）基本同意建安工程的单价分析和费用计算。

（四）基本同意独立费用计算。

（五）经审查，工程静态总投资为10911.25万元（详见附件），比可研批复投资11880万元减少968.75万元，投资减幅为8.15%。

十三、经济评价

基本同意国民经济评价采用的方法和结论。经济内部收益率为6.59%，净现值573.75万元，效益费用比1.06。

基本同意财务评价采用的方法和结论。工程为社会公益性质的水利建设项目，年运行费需财政补贴解决。

附件：秀山县城防洪护岸综合治理（二期）工程初步设计报告投资概算审查表

专家组组长：

2021年10月15日

附件

秀山县城防洪护岸综合治理（二期）工程

初步设计报告投资概算审查表

单位：万元

| 序 号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分 |  |  |  | 6059.51 |  |
| 第一部分 | 建筑工程 | 4329.88 |  |  | 4329.88 |  |
| 1 | 堤防工程 | 4317.1 |  |  | 4317.1 |  |
| 2 | 其他建筑工程 | 12.78 |  |  | 12.78 |  |
| 第二部分 | 机电设备及安装工程 | 63.36 | 170.65 |  | 234.01 |  |
| 1 | 主要设备及安装工程 | 63.36 | 124.55 |  | 187.91 |  |
| 2 | 其他设备及安装工程 |  | 46.1 |  | 46.1 |  |
| 第三部分 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 第四部分 | 施工临时工程 | 163.34 |  |  | 163.34 |  |
| 1 | 施工导流 | 3.43 |  |  | 3.43 |  |
| 2 | 施工交通工程 | 70 |  |  | 70 |  |
| 3 | 临时房屋建筑工程 | 44.8 |  |  | 44.8 |  |
| 4 | 其他临时工程 | 45.11 |  |  | 45.11 |  |
| 第五部分 | 独立费用 |  |  | 1043.73 | 1043.73 |  |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 413.07 | 413.07 |  |
| 二 | 生产准备费 |  |  | 2.78 | 2.78 |  |
| 三 | 科研勘察设计费 |  |  | 314.9 | 314.9 |  |
| 四 | 其他 |  |  | 312.97 | 312.97 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 4556.58 | 170.65 | 1043.73 | 5770.96 |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 288.55 |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 6059.51 |  |
| II | 移民环境部分 |  |  |  | 4851.74 |  |
| 一 | 建设补偿和移民征地 | 3130.53 |  |  | 3130.53 |  |
| 二 | 水土保持 | 1530.21 |  |  | 1530.21 |  |
| 三 | 环境保护费 | 191 |  |  | 191 |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 4851.74 |  |
| III | 工程投资总计 |  |  |  | 10911.25 |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 10911.25 |  |