重庆市三峡库区移民安置区预警高切坡现场警示公示

| 名称编号 | 云阳县滨江南路 F 段 K0+000~K0+256 段高切坡（YY0526） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全等级 | 二级 |  |  |
| 隐患描述 | 滨江路路面产生多处裂缝，坡顶排水沟发生挤压变形，桩顶抗滑桩伸缩缝处变形量较大，部分监测点变形量持续增大。 |  |  |
| 威胁对象 | 联建房253人、环湖绿道人行步道滨江路上行人及车辆。 |  |  |
| 处置措施 | 路面注浆、公路内侧增设抗滑桩、公路外侧增设抗滑桩及锚索。 |  |  |
| 相关人员及电话 | 区县水利局业务科室联系人 | 卢泰宇 | 15215035618 |
|  | 业主单位项目负责人 | 汪毅 | 17772388383 |
|  | 专业监测单位项目负责人 | 黎大朋 | 13996604702 |
|  | 群测群防监测员 | 余江东 | 15025566911 |

| 名称编号 | 云阳县滨江南路 F 段 k0+256～K0+366 段高切坡（YY0527） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全等级 | 一级 |  |  |
| 隐患描述 | 滨江路路面产生多处裂缝，坡顶排水沟发生挤压变形，桩顶抗滑桩伸缩缝处变形量较大，部分监测点变形量持续增大。 |  |  |
| 威胁对象 | 滨江路上行人及车辆、坡顶高压电线杆。 |  |  |
| 处置措施 | 路面注浆、公路内侧增设抗滑桩、公路外侧增设抗滑桩及锚索。 |  |  |
| 相关联系人员及电话 | 区县水利局业务科室联系人 | 卢泰宇 | 15215035618 |
|  | 业主单位项目负责人 | 汪毅 | 17772388383 |
|  | 专业监测单位项目负责人 | 黎大朋 | 13996604702 |
|  | 群测群防监测员 | 余江东 | 15025566911 |

| 名称编号 | 云阳县滨江南路 k1+850～k2+267 段高切坡（YY0528） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全等级 | 二级 |  |  |
| 隐患描述 | 滨江路路面产生多处裂缝，坡顶排水沟发生挤压变形，桩顶抗滑桩伸缩缝处变形量较大，部分监测点变形量持续增大 |  |  |
| 威胁对象 | 环湖绿道人行步道和滨江路上行人及车辆 |  |  |
| 处置措施 | 路面注浆、公路内侧增设抗滑桩、公路外侧增设抗滑桩及锚索 |  |  |
| 相关联系人员及电话 | 区县水利局业务科室联系人 | 卢泰宇 | 15215035618 |
|  | 业主单位项目负责人 | 汪毅 | 17772388383 |
|  | 专业监测单位项目负责人 | 黎大朋 | 13996604702 |
|  | 群测群防监测员 | 余江东 | 15025566911 |

| 名称编号 | 巫山县公路养护段2号住宅楼内侧高切坡高切坡（WS0002） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全等级 | 三级 |  |  |
| 隐患描述 | 2021年6月15日在群测群防巡查过程中发现高切坡预留沉降伸缩缝中部位有类似鼓胀现象，凸出约8mm。变形等级为蓝色。 |  |  |
| 威胁对象 | 坡顶及坡脚2栋楼64户200余人及楼栋财产安全。 |  |  |
| 处置措施 | 对雨后及汛期实行加密监测，加强了巡查次数，并加强了对周边居民的安全宣传（告知附近居民注意防范或临时避险转移等）。 |  |  |
| 相关联系人员及电话 | 区县水利局业务科室联系人 | 毛兴明 | 15978936096 |
|  | 业主单位项目负责人 | 骆伟 | 15310013282 |
|  | 专业监测单位项目负责人 | 杨显坤 | 17383076338 |
|  | 群测群防监测员 | 冯道毅 | 13370781333 |

| 名称编号 | 忠县西路居民408#统建房高切坡（ZX0043） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全等级 | 一级 |  |  |
| 隐患描述 | 高切坡顶部条石栏杆风化严重，坡体中部有细微裂缝存在。 |  |  |
| 威胁对象 | 坡体上方为便民公园，下方为住房，周边均有行人通过。威胁160余人，房屋1幢。 |  |  |
| 处置措施 | 设立警示标志，加强宣传、监测。对顶部已风化开裂的条石栏杆替换为不锈钢栏杆，同时将对坡顶进行卸载削减。 |  |  |
| 相关联系人员及电话 | 区县水利局业务科室联系人 | 谭文萍 | 13594785558 |
|  | 业主单位项目负责人 | 谭舒月 | 13594866099 |
|  | 专业监测单位项目负责人 | 胡军 | 15123015672 |
|  | 群测群防监测员 | 李霞 | 13272893229 |

| 名称编号 | 忠县县城W17-19统建房高切坡（ZX0057） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全等级 | 一级 |  |  |
| 隐患描述 | 高切坡顶部围墙开裂并存在沉降现象。 |  |  |
| 威胁对象 | 坡体上方为住宅，下方为停车场，威胁750余人，房屋5幢。 |  |  |
| 处置措施 | 设立安全警示标志，加强宣传、监测，对开裂围墙替换为不锈钢栏杆。 |  |  |
| 相关联系人员及电话 | 区县水利局业务科室联系人 | 谭文萍 | 13594785558 |
|  | 业主单位项目负责人 | 谭舒月 | 13594866099 |
|  | 专业监测单位项目负责人 | 胡军 | 15123015672 |
|  | 群测群防监测员 | 张健 | 13272893229 |

| 名称编号 | 忠县涂井乡中学教学楼高切坡（ZX0127） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全等级 | 一级 |  |  |
| 隐患描述 | 坡体顶部最左侧转角，由于树木根系膨胀致坡条石裂缝。 |  |  |
| 威胁对象 | 坡体上方为废弃操场，下方为废弃教学楼、住房、公路，周边有行人通过，威胁20余人，房屋7幢。 |  |  |
| 处置措施 | 设立警示标志，加强宣传、监测。对坡体进行抗滑桩加固等工程治理。 |  |  |
| 相关联系人员及电话 | 区县水利局业务科室联系人 | 谭文萍 | 13594785558 |
|  | 业主单位项目负责人 | 谭舒月 | 13594866099 |
|  | 专业监测单位项目负责人 | 胡军 | 15123015672 |
|  | 群测群防监测员 | 朱送华 | 15334611453 |

| 名称编号 | 忠县公安局消防大队仓库后侧高切坡（ZX0206） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全等级 | 一级 |  |  |
| 隐患描述 | 高切坡坡体受山洪冲刷，致坡顶、坡面中段横贯出现多处裂缝，极易出现严重滑坡现象。 |  |  |
| 威胁对象 | 坡体不稳定区域失稳将威胁坡体下方停车场、洗车场和来往车辆和20余人。 |  |  |
| 处置措施 | 设立警示标志，加强宣传、监测。坡顶加防护网禁止行人通行和种植。对坡体进行锚杆+网喷+截、排水沟等工程治理。 |  |  |
| 相关联系人员及电话 | 区县水利局业务科室联系人 | 谭文萍 | 13594785558 |
|  | 业主单位项目负责人 | 谭舒月 | 13594866099 |
|  | 专业监测单位项目负责人 | 胡军 | 15123015672 |
|  | 群测群防监测员 | 李春兰 | 18184716884 |